附件：摄录编设备参数表

| 设备名称 | 规格型号及说明 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清摄像机 | 基本性能 | 产品类型： 高清摄像机 产品定位： 专业摄像机 传感器类型： CMOS 传感器尺寸：≥（1/3）英寸 有效像素：≥ 3*220万 | 台 | 2 |  |  |
|  | 镜头参数 | 光学变焦：≥20倍 实际焦距：f=3.9-86mm 等效35mm焦距：28-616 最大光圈：F1.6-F3.2 滤镜直径：72mm |  |  |  |  |
|  | 摄像性能 | 具备主流高清视频格式，配备自动对焦，手动对焦模式等 |  |  |  |  |
|  | 录制参数 | 录制格式：高清视频格式 存储介质：高清摄像机专用存储卡 |  |  |  |  |
|  | 接口性能 | 支持USB2.0以上接口； HDMI接口；HD-SDI接口；耳机接口等 |  |  |  |  |
|  | 保修信息 | 保修政策：全国联保，享受三包服务 |  |  |  |  |
| 读卡器 | 与高清摄像机匹配，数据读取速度高 |  | 个 | 1 |  |  |
| 存储卡 | 与高清摄像机匹配，容量64GB |  | 块 | 4 |  |  |
| 电池/充电器 | 作为高清摄像机备用电源，锂离子聚合物电池，电量持久，充电器具备一机多充功能，著名品牌 |  | 套 | 2 |  |  |
| 摄像机包 | 专业摄像机用加厚包，要求质量可靠，拉链顺滑，具备一定级别的防水性能 |  | 套 | 2 |  |  |
| 三脚架 | 要求连接摄像机快速、稳固；水平、上下调整顺滑，带水平校正仪，液压阻尼云台，铝合金脚管,含存放包 |  | 个 | 3 |  |  |
| 新闻灯 | 面阵型LED新闻灯，具备体积小、重量轻、照度高、散热性好等性能；具有光线柔和，不眩光，不刺眼，色温可调，照度可调，可用各种DV电池供电，宽电压输入（6V-17V）等工作特性。 |  | 套 | 3 |  |  |
| 采访话筒 | 电容式专业级采访话筒，具有强心形指向性 |  | 支 | 1 |  |  |
| 便携式高清录播工作站 | 支持至少4路hd-sdi和1路VGA以上全人工录播。可快速进行多场景切换。自动导播录制模式和人工导播录制模式能在实时切换，在减轻操作难度强度与保证录制课件品质要求都能够兼顾 传统专业导播台或全触控操作控制；实现点击跟踪灵活方便的调整构图等功能 视频切换有直切和叠画两种现场直播必备的切换方式 直播与录制分别控制，支持画中画功能 支持片头、片尾、台标、字幕功能 状态提示具有录制时间、硬盘剩余空间、声音电平等当前状态显示，随时了解录播机的工作状态 采用自动调音技术，声音效果无需人工干预 支持2路强指向话筒，自动开关、自动音量、人声带通滤波器、48V幻象电源供电 采用模拟人工拍摄智能化控制算法，录制出的视频避免出现快速拉动、快速变焦的废镜头，在录制画面窗口，镜头拉伸、摄像机的移动调整采用慢速。 录播系统工作站： 处理器：Intel酷睿 i7；8G 内存；2T硬盘,支持热插拔，推荐使用固态硬盘;显示屏：17" ，分辨率 1920*1080 机箱主机材质：采用全铝合金结构，采用军用标准；千兆网卡；高质量的视频压缩，支持图片抓取，采用高清接口，全面支持高清视频及音频采集和回放，采集最大支持到1920*1080P。实现1920*1080P的全高清采集、压缩、存储；具备SDI、HDMI、DVI接口，48K音频采集。支持多路视频切换、实现1080P分辨率的采集功能 配备导播对讲系统 |  | 台 | 1 |  |  |
| 导播、直播控制系统软件 | 导播部分按照专业切换台或触控方式设计，操控方便；实现点击跟踪灵活方便的调整构图，一名老师可以轻松、方便的拍摄高质量的精品课 手动跟踪采用变速精确控制，支持摄像机变焦、云台旋转、俯仰同步操控，实现摄像机的全方位快速、精确控制。采用模拟人工拍摄智能化控制算法，录制出的视频避免出现快速拉动、快速变焦的废镜头 不少于6路信源窗口、1路预监和1路节目输出监视窗口；有CUT（硬切）、AUTO（软切），具备一路转场特效推拉操纵杆；支持多种以上特技切换，录像模式支持：1、电影模式 2、电影资源模式 3、三分屏、四分屏模式（自动生成索引），自动录制生成适合网络播放模式的视频文件，自动生成片头、片尾；操作方便、易于使用，不少于7组（每台）预置位 |  | 套 | 1 |  |  |
| 高清云台摄像机 | 200万像素 ≥1/3英寸CMOS成像芯片 不低于10倍光学变焦，不低于4倍数字变焦 视频输出：HD-SDI， 高清分量（Y/Pb/Pr)，标清VBS，Y/C 最大水平视角70度(wide) 摇移：±100度（最快速度300度/秒） 俯仰：±25度（最快速度125度/秒） 最低照度：15Lx（50IRE，F1.8) 快门速度：1/2—1/10000秒 聚焦系统：自动/手动 预设位数量：不低于6个预设位 支持RS-232C控制 含原装标配件 |  | 台 | 1 |  |  |
| 双通道无线话筒 | 600-820MHz频段 600个任意频率/60个信道设定 收发数码红外对频功能 可调信道:60-86 频率稳定性:±10PPm 接收方式：超外二次变频 接收灵敏度：-98dBm 音频频响：40Hz-20KHz 音频输出：平行/不平行 失真度:≤0.5﹪ 信噪比：≥110dB |  | 套 | 1 |  |  |
| 调音台 | 不少于12路调音台，麦克风前置，24比特多重效果处理器和USB/音频接口，提供幻象供电 至少2辅助发送，2路功能立体声辅助返回主混音输出平衡镀金XLR连接器，加上独立的控制室，耳机和2音轨输出端，控制室/耳机输出端配有多种信号输入源矩阵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 监听音箱 | 立体声监听音箱，木质 |  | 个 | 1 |  |  |
| 施工、线材 | SDI线，控制线，电源线等 |  | 批 | 1 |  |  |
| 总计 | 元，大写： |  |  |  |  |  |