山东经贸职业学院工程合同

工 程 名 称： 大学生创业中心、羽毛球场及厕所维修改造工程

施 工 单 位：

施 工 工 期：

合同签订日期:

山东 • 潍坊

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程合作过程中的权利、义务和责任事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程内容：学院南平房改造为大学生创业中心，改造内容即屋顶防水修复、更换窗户及门、内外墙面粉刷、强弱电重新接入等；4号教学楼南侧及东侧新建5个羽毛球场地,花房拆除等；4号教学楼东侧厕所进行给排水、强电及内部改造等；4号和5号教学楼之间新建混泥土路面和彩砖路面等。

2、工程地点：山东经贸职业学院院内。

3、合同工期：2015年   月   日前完工。除不可抗力的自然因素外，不得延误，逾期每天扣总工程款的1%作为违约金。

二、合同价款及付款方式

1、乙方中标价为：     元（大写：    ），中标单价见投标文件投标报价表。

2、付款方式：工程竣工，按照实际工程量据实结算，付至总款项的90%，余10%为质保金。保修期一年，一年后（验收合格日为起算日）无质量问题付清余款。保修期内出现质量问题，乙方必须及时维修，否则扣除质量保修金，税金由乙方承担，验收不合格不付款。

三、工程施工内容及验收

（一）材料要求：

1、南平房改造土建工程

外墙喷刷丙烯酸涂料，内墙腻子找平刷仿瓷涂料，室内原有踢脚线打磨喷刷丙烯酸涂料，屋顶破损处清理SBS改性沥青防水卷材修复，原有防盗门窗拆除，更换不锈钢防盗门窗，堵门洞0.45m3等。

2、南平房电气改造工程

本工程所有三级负荷电源及二级负荷主电源为从学院变电所引来的220/380V电源，电源入户处重复接地，接地电阻不大于1欧。总箱明装，各配电箱底边均距地2.0m明装。干线选用铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，电缆穿钢管架空引入，高度3.0m。支线选用铜芯BV-500聚氯乙烯绝缘铜芯导线，穿PC管沿墙，顶板暗敷。插座支线采用BV-3X4/PC20,照明支线采BV-3X2.5/PC16，4-6根穿PC20。电线穿墙预留洞口在施工完毕后需用防火材料封堵。电气设备的保护接地等接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于一欧姆，如实测不满足要求，需增设人工接地极。在各单元总配电箱内装第一级电涌保护器（SPD），SPD接地线用BV-25/PVC20接至接地端子箱。电话线埋地引入，埋深0.7m，计算机网络及电话采用光纤进线，规格由当地电信部门负责，光纤交接箱设于一层，暗装，光纤沿墙穿SC管暗敷设，放射式暗敷至信息插座及电话插座。

3、厕所改造土建工程

竹林移除，内墙喷刷仿瓷涂料2遍，安装塑料隔断，原有门框拆除安装金属(塑钢）门，原窗户拆除安装金属（塑钢、断桥）窗，蹲台拆除，重砌。新建6#化粪池、检查井1座，砖砌检查井	2座，管沟土方开挖等。

4、厕所水电改造工程

室外SC20钢管埋地，管内穿线BV4，砖混暗配PC16、PC20，管内穿线BV2.5，半圆吸顶荧光灯，声光控开关，暗装开关盒，室内设配电箱；室外埋地PPR40、32、25，热熔连接，室内PPR25、32、20，热熔连接，安装截止阀，球阀。大小便冲洗水箱、洗脸盆、普通冷水嘴安装。室内污水PVC50、75、110、300，连接形式为粘接，室外埋地污水HDPE300，连接形式为密封胶圈连接。具体走向详见设计图纸。

5、羽毛球场地路灯安装工程

YJVV22 3*6电缆室外直埋，管内穿线BA2.5，H6m 顶套单臂LED1*100W路灯2套，H6m 顶套双臂LED2*100W路灯5套。

6、羽毛球场改造土建工程

5#教学楼前拆除原有水泥花砖，重新铺，垫层种类厚度: 素土夯实，压实度不小于90%，150mm厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆，上部再做60mm厚C15混凝土垫层，素水泥砂浆一道，20mm厚1:3干硬性水泥砂浆，60mm厚C25预制彩色水泥方砖，缝宽5-10mm，粗砂灌缝。5#教学楼前砼路面做法:300厚3:7灰土、150厚C25砼，4#教学楼前拆除原有水泥花砖，重新做砼路面，垫层材料种类厚度:300厚3:7灰土、150厚C25砼。4号教学楼东侧砖墙及花棚拆除，移除多余树木，花棚前水池回填，原路面路牙石拆除更换大理石路牙石1*0.2*0.12m，垫层厚度、材料种类: 300厚3:7灰土，水泥砂浆。羽毛球场地表层采用10mmPU材质。

7、羽毛球场水电改造土建工程

新建人（手)孔井7座、砖砌电缆检查井2座、砖砌雨水检查井19座、雨水排水管为砼管D400、D300、D200，支管为双壁波纹塑料管。

8、工程材料按照中标约定品牌及要求供货，材料进场必须通知甲方进行验收，经甲方验收合格后方可用于工程,施工内容未尽说明之处及具体施工方法详见设计图纸与相关施工规范。

（二）施工要求：

1、施工过程严格按照招标文件及甲方要求及相关国家标准规范施工。

2、施工过程注意保护周围物品和设施，如若损坏学院其他设施，应由施工单位无偿复原，无法复原应照价赔偿。
    3、施工完毕后做到工完场清，不允许建筑垃圾进入管道。场地清洁程度必须达到学院要求标准。

（三）验收标准

1、工程具备隐藏条件或达到验收条件的部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或验收前通知甲方验收。甲方验收不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，因乙方原因致使未经过甲方验收而进行下一道工序者，甲方不予认可，乙方必须无条件返工。

2、按照设计、招标文件、合同要求及（GB50300-2001）《建筑工程施工质量验收统一标准》、（GB50242-2002）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、（GB50303-2002）《建筑电气工程施工质量验收规范》、《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》进行验收。

四、 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对工程的施工进行监督和管理。

2、甲方有权对材料、设备的质量进行监督检查，参与材料、设备的验收工作。

3、负责协调校内各方关系，提供施工场地，积极配合乙方工作。

（二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守甲方的管理制度，并接受甲方的监督与管理。积极配合甲方，使甲方的权利顺利实现。

2、乙方必须严格按照招标文件及甲方要求，按规范与相关标准进行施工。

3、乙方负责工程的组织、施工、管理工作。

4、乙方负责施工区域公共设施的保护，施工过程中损坏的公共设施或学院其他设施应立即进行复原，对不能复原的按有关规定进行赔偿。

5、乙方必须管理好所属工作人员，服从甲方校园管理规定，因乙方工作人员违反校园管理规定而造成的损失，乙方承担全部责任。

五、安全责任

1、乙方应对其在施工现场的所有人员进行安全教育，并对他们的安全负责，对由此产生的人身伤害及财产损失问题，均由乙方承担全部责任。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按相应安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中出现的安全责任和因此发生的费用，由乙方完全承担。

六、不可抗力约定

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

2、当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气，五级以上地震等。

七、违约责任

1、如因乙方原因造成工程停工连续或累计超过3天，经甲方催告后仍未纠正的，视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同。

2、如因出现上述情形而解除合同的，乙方应按甲方通知的时间到施工现场与甲方确认已完成工程量并办理交接手续；乙方拒不到场确认的，甲方根据施工现场状况进行单方面确认并以此作为结算依据，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

3、如乙方的施工（包括施工中验收和完工后验收）达不到合同约定及设计要求的质量标准，经整改后仍达不到合同及设计要求质量标准的，甲方不予结算。

4、本合同在履行过程中发生争议时由双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

八、本合同一式陆份，甲方持伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

九、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                     乙方代表签字：

年   月   日                      年   月   日