山东经贸职业学院工程合同

工 程 名 称： 档案库房装修施工合同

施 工 单 位：

施 工 工 期：

合同签订日期:

山东 • 潍坊

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程合作过程中的权利、义务和责任事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：档案库房装修工程。

2、施工要求及材料要求：

2.1、施工要求：

2.1.1防盗窗根据现场实际情况按要求施工，具体尺寸以实际测量为准。

2.1.2防盗窗加工时横向方管与边框要求氩弧焊焊接，焊点进行精细抛光；圆管与方管采用冲孔穿管连接（边框为不通孔）。

2.1.3防盗窗安装时采用膨胀螺栓固定连接，每边不少于3个锚固点；防盗窗边框与墙体间隙要求不大于5mm。

2.1.4钢质子母防盗门现场安装即可。门框与门扇的配合间隙、搭接宽度以及门扇的平面度应符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007要求。

2.1.5防盗门门框和门面板表面采用静电喷塑处理。门上装闭门器、高质量防盗、防火锁，暗插销（固定门扇）和顺位器。

2.1.6隔断门采用铝合金材质肯德基门，对开，门宽度1.5m,两侧设置固定门扇，门上方预留0.5m高度玻璃窗，铝合金厚度不小3mm。门上装闭门器、高质量防盗、防火锁，暗插销（固定门扇）。

2.1.7房间内墙面喷刷乳胶漆:

（1）粉刷前墙面应基本干燥，基层含水率不应大于10%。

（2）基层处理：首先将墙面等基层上起皮，松动、鼓包等部位清除凿平，将残留在基层表面上灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除干净。

（3）满刮腻子：操作时要往返刮平，注意上下左右接茬，两刮板间刮净，不能留腻子，每遍腻子干燥后应打磨一遍砂纸，要磨光磨平，慢磨慢打，线角分明，磨平后将灰尘除净。满刮两遍腻子。

（4）修补腻子：用水石膏将墙面上等基层上磕碰的凹坑、缝隙等处分遍找平。干燥后用砂纸磨平，清除残留浮沉。

（5）均匀涂刷乳胶漆两遍。

2.1.8拆除原有灯具，统一更换为LED吸顶灯。

2.1.9室内配电箱移至走廊并重新布线。

2.1.10西侧窗户活动窗扇密封胶密封，仅留一扇通风。

2.1.11安装环保遮光布窗帘，铝合金导轨，镀锌铁质大钩子。

2.2材料要求：

2.2.1防盗窗采用304不锈钢型材，产品质量达到GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》标准。

2.2.2防盗窗边框方管规格为：25×38mm，壁厚1mm；圆管规格为：Ф25mm，壁厚1mm。

2.2.3钢质子母防盗门(37开方式)，门框钢板厚度2mm，门面板1mm，门内填充硅酸铝岩棉（防火棉），加固件采用2mm厚钢板。

2.2.4铝合金材质肯德基门，对开，门宽度1.5m,两侧设置固定门扇，门上方预留0.5m高度玻璃窗，铝合金厚度不小3mm。

2.2.5优质品牌乳胶漆。

2.2.6 LED吸顶灯、环保遮光窗帘、配电箱及各种规格断路器等。

3、乙方使用材料必须严格按照甲方要求的材料品牌、规格型号执行，施工完毕后做到工完场清，场地清洁程度必须达到学院要求，施工过程中对甲方设施造成的损坏由乙方复原，垃圾清运费、各种材料施工损耗等费用均含在投标报价中。

4、合同工期： 2015年    月   日前施工完毕。

二、合同价款、验收及付款方式:

1、乙方中标价为：        元（大写： ）。中标单价见投标文件报价清单。

2、付款方式：工程竣工据实结算，验收合格付总款项的90%，余10%为质保金。保修期一年，一年后无质量问题付清余款。保修期内出现质量问题，乙方必须及时维修，否则扣除质量保修金，税金由乙方承担，验收不合格不付款。

3、验收标准：按照甲方要求和GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收。

三、 双方权利与义务

1、甲方权利与义务

1.1、甲方有权对工程的施工进行监督和管理。

1.2、甲方有权对材料、设备的质量进行监督检查，参与材料的验收工作。

1.3、负责协调校内各方关系，提供施工场地，积极配合乙方工作。

2、乙方权利与义务

2.1、乙方必须遵守甲方的管理制度，并接受甲方的监督与管理。配合甲方使甲方的权利顺利实现。

2.2、乙方必须严格按照甲方要求施工。

2.3、乙方负责工程的组织、施工、管理工作。

2.4、乙方负责施工区域公共设施的保护，施工过程中损坏的公共设施或学院其他设施应立即进行复原，对不能复原的按有关规定进行赔偿。

2.5、乙方必须管理好所属工作人员，服从甲方校园管理规定，因乙方工作人员违反校园管理规定而造成的损失，乙方承担全部责任。

四、安全责任

1、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，对由此造成的人身伤害及财产损失问题，均由乙方承担全部责任。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中出现的安全责任和因此发生的费用，由乙方完全承担。

五、不可抗力约定

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

2、当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气，五级以上地震。

六、违约责任

1、除不可抗力的自然因素及甲方原因外，不得延误，每延期一天，扣总工程款的1%作为违约金。

2、如乙方的施工（包括施工中验收和完工后验收）达不到合同约定的质量标准，经整改后仍达不到合同约定的质量标准的，甲方有权解除合同，乙方无权收取工程款。

七、附则

1、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

4、本合同在履行过程中发生争议时由双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

甲方单位（盖章）：                        乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                        乙方代表（签字）：

年   月   日                              年   月   日