山东经贸职业学院大学生活动中心装修工程项目招标书

一、项目概况

大学生活动中心地面、顶棚、墙壁、配电系统等部位改造。

二、项目要求：

1、技术要求（或参数）：

| 编号 | 项目名称 （设备、工程、软件、服务等） | 招标要求的技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面处理 | 地面全部清理后5CM3:7灰土夯，然后7cm细石砼铺装找平，依势做出倾斜度；铺装800×800mm全瓷防滑瓷砖. | 见清单 |
| 2 | 顶棚 | 重新吊顶，轻钢龙骨骨架，石膏板衬板，外安装9mm聚酯纤维吸音板；更换照明为LED筒灯、灯带和射灯；安装中央空调内机；顶面喷刷五合一涂料。 | 见清单 |
| 3 | 墙壁 | 清除原有装饰；墙面满刮腻子，木龙骨墙，填充吸音棉，外安装隔音板吸音板（木皮饰面)贴装聚酯纤维吸音装饰板。包立柱（中式木花格)，实木+板材贴皮8950×540，填充吸音棉。做2800×2000mm深色厚窗帘（带吊穗）共16个；应急指示灯4套。 | 见清单 |
| 4 | 舞台 | 重新装修木地板舞台，预留地插座和音频接口；舞台顶部不装修，但需要进行加固后重新刷油漆；幕布更换，前幕布和第二道幕布为电动拉伸，第三、四道幕布为装饰性幕布；后墙安装三个大功率排风换气扇。 | 见清单 |
| 5 | 防火门 | 技术参数：双扇对开，防火锁；门扇面板为钢板厚 0.8mm门扇厚度4cm，外层喷塑处理。整体无机械损伤，涂层光滑平整，焊点分布均匀且打磨平整。门扇内部填充无毒无害防火材料，制作工艺和质量符合GB12955-2008要求。 | 见清单 |
| 6 | 更衣室 | 地面处理后贴防滑瓷砖，墙面处理后安装吸音板，安装1P空调一台。 | 见清单 |
| 7 | 外墙面 | （1）北侧外墙面整体处理后，均匀刷（或喷）浅蓝色防水涂料，下边贴蘑菇石（与餐厅门口一致）。 （2）西侧外墙已经贴铝塑板的区域不动，未贴铝塑板的区域同北侧墙面处理。 | 见清单 |
| 8 | 配套电力系统 | （1）各区域布线按照各自区域用电设备分布情况和用电负荷进行布线。 （2）主电力系统：干线选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，电缆穿钢管埋地引入，埋深0.7米；支干线选用WDZN-YJY交联聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯导线，穿桥架顶板面敷设和SC管沿墙暗敷；支线选用WDZ-BYJ交联聚氯乙烯绝缘无卤低烟铜芯导线。 （3）金属桥架外刷防火涂料，金属桥架及其支架全场应不少于两处与接地（PE）干线相连接。 （4）AL1-3箱内除疏散照明单独回路不带漏保外其他都带漏电保护。 （5）预留标准电缆电缆沟78米和电缆井、集水井3座。 | 见清单 |
| 9 | 消防 | 从一号餐厅西侧接消防水源，在一号餐厅南侧安装两个室外消防栓；大学生活动中心两个北门中间设消防器材柜，放置灭火器（4公斤4个）、消防铁锨、消防水桶和消防水龙带（像素材料25米2盘，带接扣和枪头）等。 | 见清单 |
| 10 | 防水 | （1）屋脊做防水处理：脊瓦清除，从屋脊向两侧各500mm做聚氨酯防水42×1=42㎡，重新安装脊瓦42m。 （2）檐沟：檐沟清理，修补，顺水通畅。 | 见清单 |
| 11 | 其它 |  | 见清单 |

2、对投标人的要求：建筑装饰装修工程二级及以上资质。

三、服务要求：

中标单位需在合同规定时间内保质保量完成合同要求施工内容，投标产品需保证产品质量，保证使用寿命、确保无安全隐患，在质保期内如出现质量问题，中标单位需在24小时之内到达现场进行维修。

四、合同附表要求：

1、竣工日期： 合同生效之日起 55 日内全部完成。

2、完成地点：甲方指定地点

3、保修期：质量保修期 1年，质保期内出现质量问题，乙方必须按甲方要求及时免费维修。

4、付款方式：项目完成且验收合格后付至总款的90 %，余10 %作为质保金，1 年后无质量问题，30日内付清余款。验收不合格不付款。

5、验收标准：按照合同要求和GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收。

五、其他要求：

中标单位于中标后3个工作日内与学院签订合同。

六、评标标准：

本项目实行二次报价。在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会委员综合考虑价格、技术、服务等因素赋分，每一投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值。最高得分者为中标人。

具体评分办法如下表：

| 评分因素 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 | 对系统整体设计方案技术先进性、布局合理性、技术可靠性、实用性、易维护性、扩充性兼容性等进行评价。0-10分。; 10. |
| 服务部分 | 从服务保障体系和服务方案是否完善、合理、可行等方面综合考虑，0-10分。; 10. |
| 价格部分 | 当投标人超过五家，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，然后取平均值最为基准价，若投标人不超过五家，则直接取平均值作为基准价。与基准价相等的报价得65分，每低于基准价1%加1分，最高得分80分，低至基准价15%以后再降低的，则在基准价基础上每降低1%减2分，每高于基准价1%减2分，最低得分50分。 | 80 |
|  | 合计 | 100 |

七、时间安排：

2015年9月24日上午9:00办公楼219室统一组织踏勘现场。

2015年 9月29日上午8：30到办公楼415会议室报到，9：00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。报名截止日期2015 年9月24日上午9点。

八、投标单位需提供以下材料

1、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件、资质证书原件及加盖单位公章的复印件各一份。

2、法人代表资格证明或法人代表授权委托书原件（模板从学院资产管理处网站下载）并加盖单位公章。

3、投标人身份证原件及复印件。

4、投标人根据现场踏勘情况，按照学院要求自行制作投标书。投标书一式三份：正本一份，副本二份。

5、投标单位将投标书密封、并在封口处加盖单位印章，参加现场投标（特殊优惠条件在标书中注明）。

九、保证金收取

1、为了保证本次投标活动正常有序的进行，投标单位必须在投标前交纳投标保证金  35000 元。不交纳者投标无效。未中标者保证金原数退还，中标者保证金转为履约保证金，工程结算时一并退回。

请投标单位将投标保证金于2015年9月25日中午12时之前汇至学院账户，汇款附言请注明投标项目名称、包号、投标单位名称。

请投标单位按以下账户信息进行汇款：

账户名称：山东经贸职业学院

银行账号：377005080018000219658

开户银行：交通银行潍坊和平路支行

对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

2、发生下列情况之一的投标保证金不予退还：

A、投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标的；

B、投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改的；

C、投标人被通知中标后，不按中标通知书规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件和价格等签订合同的；

D、有串标等违法违规行为的；

E、采用虚假手段骗取中标的。

十、联系方式

报名电话：0536-2600183  王老师

咨询电话：0536-2600100  李老师

报名邮箱：2829157421@qq.com （报名需注明报名项目、单位名称、联系人姓名及电话）

联系地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号山东经贸职业学院