山东经贸职业学院工程合同

工 程 名 称：大学生活动中心维修工程

施 工 单 位：

施 工 工 期：

合同签订日期:

山东 • 潍坊

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程合作过程中的权利、义务和责任事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程内容：大学生活动中心地面、顶棚、墙壁、配电系统等部位改造。

2、工程地点：山东经贸职业学院院内。

3、合同工期：自签订合同之日起55日内完工。除不可抗力的自然因素外，不得延误，逾期每天扣总工程款的1%作为违约金。

二、合同价款及付款方式

1、乙方中标价为：    元（人民币大写： ），中标单价见投标文件报价清单。

2、付款方式：工程竣工据实结算，验收合格付总款项的90%，余10%为质保金。保修期一年，一年后无质量问题30日内付清余款。保修期内出现质量问题，乙方必须及时维修，否则扣除质量保修金，税金由乙方承担，验收不合格不付款。

三、工程施工内容及要求

1、观众座区：

（1）座椅：原有座椅全部清除。

（2）地面处理：地面全部清理后5CM3:7灰土夯，然后7CM细石砼铺装找平，依势做出倾斜度；铺装800×800mm全瓷防滑瓷砖.

增加座区与座区、座区与墙壁之间的距离，距离为1.9米。

2、顶棚：重新吊顶，轻钢龙骨骨架，石膏板衬板，外安装9MM聚酯纤维吸音板；更换照明为LED筒灯、灯带和射灯；安装中央空调内机；顶面喷刷五合一涂料。

3、墙壁：清除原有装饰；墙面满刮腻子，木龙骨墙，填充吸音棉，外安装隔音板吸音板（木皮饰面)贴装聚酯纤维吸音装饰板。包立柱（中式木花格)，实木+板材贴皮8950×540，填充吸音棉。做2800×2000mm深色厚窗帘（带吊穗）共16个；应急指示灯4套。

4、舞台：重新装修木地板舞台，预留地插座和音频接口；舞台顶部不装修，但需要进行加固后重新刷油漆；幕布更换，前幕布和第二道幕布为电动拉伸，第三、四道幕布为装饰性幕布；后墙安装三个大功率排风换气扇。

5、门:（1）更换座区北边两个门、西边两个门和更衣室的门为防火门。

（2）开辟演员通道门：开墙洞，制作安装防火门。制作砖砌台阶，水泥砂浆贴防滑瓷砖。

防火门技术参数：双扇对开，防火锁；门扇面板为钢板厚 0.8mm门扇厚度4Cm，外层喷塑处理。整体无机械损伤，涂层光滑平整，焊点分布均匀且打磨平整。门扇内部填充无毒无害防火材料，制作工艺和质量符合GB12955-2008要求。

（3）舞台两侧上下通道门更换，材质与原来相同。

6、更衣室：地面处理后贴防滑瓷砖，墙面处理后安装吸音板，安装1P空调一台。

7、外墙面：（1）北侧外墙面整体处理后，均匀刷（或喷）浅蓝色防水涂料，下边贴蘑菇石（与餐厅门口一致）。

（2）西侧外墙已经贴铝塑板的区域不动，未贴铝塑板的区域同北侧墙面处理。

8、配套电力系统：（1）各区域布线按照各自区域用电设备分布情况和用电负荷进行布线。

（2）主电力系统：干线选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，电缆穿钢管埋地引入，埋深0.7米；支干线选用WDZN-YJY交联聚氯乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯导线，穿桥架顶板面敷设和SC管沿墙暗敷；支线选用WDZ-BYJ交联聚氯乙烯绝缘无卤低烟铜芯导线。

（3）金属桥架外刷防火涂料，金属桥架及其支架全场应不少于两处与接地（PE）干线相连接。

（4）AL1-3箱内除疏散照明单独回路不带漏保外其他都带漏电保护。

（5）预留标准电缆电缆沟78米和电缆井、集水井3座。

9、消防：从一号餐厅西侧接消防水源，在一号餐厅南侧安装两个室外消防栓；大学生活动中心两个北门中间设消防器材柜，放置灭火器（4公斤4个）、消防铁锨、消防水桶和消防水龙带（像素材料25米2盘，带接扣和枪头）等。

10、防水：（1）屋脊做防水处理：脊瓦清除，从屋脊向两侧各500mm做聚氨酯防水42×1=42㎡，重新安装脊瓦42m。

（2）檐沟：檐沟清理，修补，顺水通畅。

11、大学生活动中心西头二楼、三楼为社团活动室，墙面粉刷，线路改换，门更换。

12、工程材料按照中标约定品牌及要求供货，材料进场必须通知甲方进行验收，经甲方验收合格后方可用于工程。

（二）施工要求：

1、施工过程严格按照招标文件要求及相关国家标准规范施工。

2、施工过程注意保护周围物品和设施，如若损坏学院其他设施，应由施工单位无偿复原，无法复原应照价赔偿。

3、施工完毕后做到工完场清，不允许建筑垃圾进入管道。场地清洁程度必须达到学院要求标准。

（三）验收标准

1、工程具备隐藏条件或达到验收条件的部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或验收前通知甲方验收。甲方验收不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，因乙方原因致使未经过甲方验收而进行下一道工序者，甲方不予认可，乙方必须无条件返工。

2、要求按照《建筑装饰装修工程施工规范》和《建筑地面工程施工质量验收规范》执行。

四、 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对工程的施工进行监督和管理。

2、甲方有权对材料、设备的质量进行监督检查，参与材料、设备的验收工作。

3、负责协调校内各方关系，提供施工场地，积极配合乙方工作。

（二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守甲方的管理制度，并接受甲方的监督与管理。积极配合甲方，使甲方的权利顺利实现。

2、乙方必须严格按照设计图纸及甲方要求，按规范与相关标准进行施工。

3、乙方负责工程的组织、施工、管理工作。

4、乙方负责施工区域公共设施的保护，施工过程中损坏的公共设施或学院其他设施应立即进行复原，对不能复原的按有关规定进行赔偿。

5、乙方必须管理好所属工作人员，服从甲方校园管理规定，因乙方工作人员违反校园管理规定而造成的损失，乙方承担全部责任。

五、安全责任

1、乙方应对其在施工现场的所有人员进行安全教育，并对他们的安全负责，对由此产生的人身伤害及财产损失问题，均由乙方承担全部责任。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按相应安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中出现的安全责任和因此发生的费用，由乙方完全承担。

六、不可抗力约定

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

2、当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气，五级以上地震等。

七、违约责任

1、如因乙方原因造成工程停工连续或累计超过5天，经甲方催告后仍未纠正的，视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同。

2、如因出现上述情形而解除合同的，乙方应按甲方通知的时间到施工现场与甲方确认已完成工程量并办理交接手续；乙方拒不到场确认的，甲方根据施工现场状况进行单方面确认并以此作为结算依据，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

3、如乙方的施工（包括施工中验收和完工后验收）达不到合同约定及设计要求的质量标准，经整改后仍达不到合同及设计要求质量标准的，甲方不予结算。

4、本合同在履行过程中发生争议时由双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

八、本合同一式陆份，甲方持伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

九、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                     乙方代表签字：

年   月   日                      年   月   日