山东经贸职业学院大学生活动中心采购桌椅项目招标书

一、项目概况：

山东经贸职业学院大学生活动中心购置安装评委席桌、嘉宾席桌及座椅。

二、项目要求：

1、座椅、评委席桌和嘉宾席桌规格型号和数量如下表所示：

| 品种 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主席台 座椅 | - 材质：椅架通体实木-杉木，坐垫、靠背皮面为0.7MM厚度PU环保皮,坐垫内置海绵为36密度4.5CM厚度高弹力发泡海绵,坐板为1.5cm厚的多层板。 2、颜色：红胡桃色 | 10把 |
| 座椅 | 1、座中距560mm，排距900mm。 2、靠背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵，海绵密度为45kg/m3。 3、座海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵，海绵密度为45kg/m3。 4、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。 5、背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。 6、座胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，椅座上面有多个小孔以加强座椅的吸音功能。 7、回位功能：座内采用弹簧加钢架回位结构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。 8、座椅结构：采用加强型连接结构，在两座角码间装有加强横管（40X20XT1.2），座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适。 9、扶手面：采用榉木扶手。 10、面料：座椅靠背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。 11、侧板：采用优质三合板外敷海绵。 12、脚架：扶手框架采用优质T1.35mm热轧板，底脚板采用2 mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.2优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷高光黑处理。 13、地面固定：采用内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定 | 750把 |
| 评委席桌和嘉宾席桌 | 1、每组尺寸：W400mm×L1400mm×H780mm。 2、材质：高密度板贴实木木皮。贴面材料：饰面采用实木木皮，纹理均匀，结疤少，厚度0.6mm； 封边用材：与贴面相同的实木木材；基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，游离甲醛含量≤1.0mg/L，达到E1标准。密度≥760kg/m3，静曲张度≥ 51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。油漆：面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，六道底漆三道面漆，十二道加工工序， 漆面光泽度高，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。硬度达2H级标准，符合欧洲环保要求。 3、颜色：主体酸枝原木色。 4、其他要求：桌面下留储物隔板，均匀分布。 | 12组（各6组） |

2、对投标人的要求：具有办公家具生产或销售的经营范围。

三、服务要求：

中标单位需在合同规定时间内保质保量完成货物供应，投标产品需保证产品质量，保证使用寿命。

四、合同附表要求：

1、交货时间：签订合同后35日内供货。

2、完成地点：甲方指定学院内具体交货地点

3、验收标准：按照乙方产品样本、学院要求及甲乙双方书面确认的产品技术条款的标准执行。验收合格，甲方在送货单上签字确认。

4、付款方式：签订合同货物送到甲方指定地点且验收合格后付至总款项的90%，一年后无质量问题付清余款。验收不合格不付款。

5、验收标准：按甲方要求进行验收。

五、其他要求：

投标人自带样品参加投标。

中标单位于中标后3个工作日内与学院签订合同。

六、评标标准：

本项目实行二次报价。在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会委员综合考虑价格、技术、服务等因素赋分，每一投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值。最高得分者为中标人。

| 评分因素 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 样品部分 | 样品符合学院要求，样式新颖，坚固耐用，优点突出，10-25分。; 25. |
| 服务部分 | 从服务保障体系和服务方案是否完善、合理、可行等方面综合考虑，0-5分。; 5. |
| 价格部分 | 当投标人超过五家，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价，然后取平均值最为基准价，若投标人不超过五家，则直接取平均值作为基准价。与基准价相等的报价得60分，每低于基准价1%加1分，最高得分70分，低至基准价10%以后再降低的，则在基准价基础上每降低1%减2分，每高于基准价1%减2分，最低得分40分。 | 70 |
|  | 合计 | 100 |

七、时间安排：

2015年9月24日上午9:00办公楼219室统一组织踏勘现场。

2015年 9月29日上午8：30到办公楼415会议室报到，9：00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。报名截止日期2015 年9月24日上午9点。

八、投标单位需提供以下材料

1、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件及加盖单位公章的复印件各一份。

2、法人代表资格证明或法人代表授权委托书原件（模板从学院资产管理处网站下载）并加盖单位公章。

3、投标人身份证原件及复印件。

4、投标单位将投标书密封、并在封口处加盖单位印章，参加现场投标（特殊优惠条件在投标书中注明）。

九、保证金收取

1、为了保证本次投标活动正常有序的进行，投标单位必须在投标前交纳投标保证金  7000元。不交纳者投标无效。未中标者保证金原数退还，中标者保证金转为履约保证金，工程结算时一并退回。

请投标单位将投标保证金于2015年9月25日中午12时之前汇至学院账户，汇款附言请注明投标项目名称、包号、投标单位名称。

请投标单位按以下账户信息进行汇款：

账户名称：山东经贸职业学院

银行账号：377005080018000219658

开户银行：交通银行潍坊和平路支行

对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

2、发生下列情况之一的投标保证金不予退还：

A、投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标的；

B、投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改的；

C、投标人被通知中标后，不按中标通知书规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件和价格等签订合同的；

D、有串标等违法违规行为的；

E、采用虚假手段骗取中标的。

十、联系方式

报名电话：0536-2600183  王老师

咨询电话：0536-2600100  李老师

报名邮箱：2829157421@qq.com （报名需注明报名项目、单位名称、联系人姓名及电话）

联系地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号山东经贸职业学院