大学生活动中心采购桌椅规格要求

一、座椅技术参数：a、座中距560mm，排距900mm。b、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，海棉密度为45KG/M3。c、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，海棉密度为45KG/M3。d、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。e、背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。f、座胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，椅座上面有多个小孔以加强座椅的吸音功能。g、回位功能：座内采用弹簧加钢架回位结构，不存在故障，持久耐用，而且无回位噪音。h、座椅结构：采用加强型连接结构，在两座角码间装有加强横管（40X20XT1.2），座包后方装有防震胶垫，使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适。i、扶手面：采用榉木扶手。j、面料：座背面料采用高级专用布料，阻然，抗污，防褪色。k、侧板：采用优质三合板外敷海绵。l、脚架：扶手框架采用优质T1.35mm热轧板，底脚板采用2 mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.2优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷高光黑处理。m、地面固定：采用内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定。

如图：

二、评委席桌和嘉宾席桌（各6组，共12组）

1、尺寸：W400mm×L1400mm×H780mm。

2、材质：高密度板贴实木木皮。贴面材料：饰面采用实木木皮，纹理均匀，结疤少，厚度0.6mm；  封边用材：与贴面相同的实木木材；基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，游离甲醛含量≤1.0mg/L，达到E1标准。密度≥760kg/m3，静曲张度≥ 51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。油漆：面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，六道底漆三道面漆，十二道加工工序， 漆面光泽度高，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。硬度达2H级标准，符合欧洲环保要求。

3、颜色：主体酸枝原木色。

4、其他要求：桌面下留储物隔板，均匀分布。

三、主席台椅子

1、材质：椅架通体实木-杉木，坐垫、靠背皮面为0.7MM厚度PU环保皮,坐垫内置海绵为36密度4.5CM厚度高弹力发泡海绵,坐板为1.5cm厚的多层板。

2、尺寸：（如图）

3、颜色：红胡桃色

4、数量：10把。