山东经贸职业学院大学生活动中心LED屏安装项目招标书

一、项目概况：

山东经贸职业学院大学生活动中心LED显示屏安装。

二、项目要求：

1、LED显示屏及附属设备规格型号和数量如下表所示：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩显示屏 | P4（62500点/㎡） | 70㎡ |
| 2 | 电源 | 5V40A | 370套 |
| 3 | 接收卡 |  | 64套 |
| 4 | 发送卡 |  | 4套 |
| 5 | 视频拼接处理器 |  | 1套 |
| 6 | LED播放软件 | LED演播室 | 1套 |
| 7 | 配电柜 | 正泰 | 1套 |
| 8 | 控制主机 | 联想i5 | 1台 |
| 9 | 线材、线缆 |  | 1套 |
| 10 | 钢结构框架 |  | 1套 |
| 11 | 安装、施工费 |  | 1项 |

- 2、PH4 室内全彩屏SMD技术参数

- （1）LED灯管组成

| 结构示意图 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构说明：每像素点采用1红1绿1蓝共三颗表贴发光管 灯管封装为：SMD2724 |  |  |  |  |  |  |
| 专业分析 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分析项目 | 专业分析内容 |  |  |  |  |
| 1 | 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/3:6:1。 |  |  |  |  |
| 2 | 序 号 | 项 目 | 中心波长 | 亮 度 | 载体 | 数 量 |
|  | 1 | 纯红LED | 620nm-625nm | 210mcd | 晶元 | 1颗 |
|  | 2 | 纯绿LED | 524nm-528nm | 850mcd |  | 1颗 |
|  | 3 | 纯蓝LED | 469nm-473nm | 110mcd |  | 1颗 |

## （2）屏体参数

| 说 明 | 技 术 指 标 参 数 |
| --- | --- |
| 1、像素管单元箱 | 1）物理点间距：4mm 2）物理密度：62500点/m2 3）发光点颜色：1R1G1B 4）基色：纯红+纯绿+纯蓝 5）模组尺寸:256mm*128mm 6）模组分辨率：64*32点 7）屏体尺寸：11.904m*5.952m |
| 2、显示屏整屏 | 1）最佳视距：4.5～60m 2）最佳视角：水平：≥160°垂直：≥120° 3）环境温度：存贮 -40℃ ～ +85℃，工作 -20℃ ～ +60℃ 4）相对湿度：10%～95% 5）屏体厚度：12.5cm（维护厚度80CM） |
| 3、供电 | 1）工作电压：AC220V±10％，50Hz（三相五线制） 2）平均功耗：200W/m2 3）最大功耗：≤700W/ m2 |
| 4、控制系统 | 1）控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 2）操作系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP 3）控制方式：同步控制 4）显示卡：DVI显卡 |
| 5、主要技术参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：1/16扫，恒流驱动 3）换帧频率：≥60帧/秒 4）刷新频率：≥720HZ 5）灰度/颜色：红绿蓝各256级，可显示16.7M颜色 6）白平衡亮度：≥2000cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节100级可调 8）视频信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出（可选配件） 10）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿命：10万小时 13）平整度：任意相邻像素间≤1.5mm 模块拼接间隙<1mm 14）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源：江苏创联 17）开关电源负荷：5V/40A 18）计算机显示模式：800×600，1024×768 19）有效通讯距离：≤120m（超五类双绞线，无中继）， 多模光纤500m，单模光纤20km |
| 6、软件 | LED通用播放软件（LSY） |
| 7、保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| 8、播放内容 | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。 |
| 9、拼装结构 | 单元模组化结构设计，屏面采用【模组——显示屏】组合拼装结构，组装方便。 |
| 10、配电柜 | 具有供电指示功能；具有过流、短路、断电等多种保护功能；定时自动开关屏的功能，可实现无人留守；具有多路输出和延时上电的功能。 |

3、视频处理器工程说明

| 视频输入信号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 说 明 |  |  |
| 自定义输入接口 | 6~12 | ·共6组输入，每组输入依照不同的信号类型，可配置1~2个信号接口 |  |  |
|  |  | ·可供用户选择的信号类型有：DVI-D，VGA（HD-15），HDMI（Type A），CVBS（BNC），Y/C，YPbPr（3×BNC），SDI（SD/HD)，详细配置信息请联系当地经销商或致电北京凯视达科技 |  |  |
| 视频输出信号 |  |  |  |  |
| 类型 | 数量 | 说 明 |  |  |
| DVI-D（24+1） | 5 | ·支持常见输出分辨率如：2048×1152@60Hz，2560×960@60hz，1536×1536@60Hz，1920×1080@60Hz，1280×1024@60hz，1024×768@60Hz |  |  |
|  |  | ·支持自定义输出分辨率，场频60Hz时260万像素点内可自定义长宽比，如2600×1000@60Hz |  |  |
|  |  | ·兼容HDMI1.4及以下版本，EDID版本1.3 |  |  |
|  |  | ·其中4路为编程输出，另1路为预览输出 |  |  |
| 功能说明 |  |  |  |  |
| 拼接输出 | ·4个DVI-D输出可分别输出不同信号的图像，也可以拼接输出一个完整的图像 |  |  |  |
|  | ·拼接输出的分辨率最大可达8192×1152@60Hz（横向拼接）或2048×4608@60Hz（纵向拼接）或2048×2304@60Hz（田字型拼接），在这些范围内输出大小可任意调节 |  |  |  |
|  | ·支持点对点拼接，多机可以级联完成更大分辨率的拼接输出 |  |  |  |
| 6画面输出 | ·同时在屏幕上呈现6个或6个以下的画面，这些画面可以来自不同或相同的输入信号 |  |  |  |
|  | ·每个画面均可自由缩放、布局，画面之间可相互叠加 |  |  |  |
| 热备份功能 | ·用户可对输入信号设定优先级，当前信号故障时，系统自动输出下一优先级信号，最多可以设定5组备选信号 |  |  |  |
| 图文字幕 | ·通过KYSTAR管理软件，用户可以将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度 |  |  |  |
| 特效切换 | ·信号切换时，用户可选择不同的特效，包括：淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕 |  |  |  |
| 异形画面输出 | ·用户可以建立心形等特殊形状画面，并可设定画面的透明度及边缘羽化程度 |  |  |  |
| 高清预览 | ·用户可以通过监视器预览任意一路输入信号，以便在恰当的时机选择切换，防止误切 |  |  |  |
| 模式保存和调用 | ·用户可最多保存六组不同的设置参数，并可快速调用；不同模式间的转换无黑屏 |  |  |  |
| 一键黑屏/蓝屏 | ·一键输出黑屏或蓝屏信号，常用于演艺活动当中 |  |  |  |
| 计划任务 | ·用户可对画面拼接处理器进行预设，指定其在某一时刻自动执行指定的操作 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 上位机控制方式 | RS232/RJ45以太网 |  | 尺寸(mm) | 88(高)×432(长)×?(深) |
| 重量(Kg) | 4 |  | 输入电源 | 100-240VAC，47-63Hz，≤2A |

4、对投标人的要求：具有生产或销售或安装LED显示屏相关经营范围。

三、服务要求：

中标单位需在合同规定时间内保质保量完成货物供应，投标产品需保证产品质量，保证使用寿命。

四、合同附表要求：

1、安装完成时间：签订合同后35日内完成。

2、完成地点：甲方指定学院内具体安装地点

3、验收标准：按照学院要求及甲乙双方书面确认的产品技术条款的标准执行。验收合格，甲方在送货单上签字确认。

4、付款方式：项目完成且验收合格后付至总款的90 %，余10 %作为质保金， 1 年后无质量问题，30日内付清余款。验收不合格不付款。

5、验收标准：按甲方要求进行验收。

五、其他要求：

中标单位于中标后3个工作日内与学院签订合同。

六、评标标准：

本项目采用竞争性谈判，实行二次报价，在满足招标文件要求的情况下低价中标。

七、时间安排：

2015年9月24日上午9:00办公楼219室统一组织踏勘现场。

2015年 9月29日上午8：30到办公楼415会议室报到，9：00招标会议正式开始，逾期不到视为自动放弃投标资格。报名截止日期2015 年9月24日上午9点。

八、投标单位需提供以下材料：

1、营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件及加盖单位公章的复印件各一份。

2、法人代表资格证明或法人代表授权委托书原件（模板从学院资产管理处网站下载）并加盖单位公章。

3、投标人身份证原件及复印件。

4、投标单位将投标书密封、并在封口处加盖单位印章，参加现场投标（特殊优惠条件在标书中注明）。

九、保证金收取：

1、为了保证本次投标活动正常有序的进行，投标单位必须在投标前交纳投标保证金  10000元。不交纳者投标无效。未中标者保证金原数退还，中标者保证金转为履约保证金，工程结算时一并退回。

请投标单位将投标保证金于2015年9月25日中午12时之前汇至学院账户，汇款附言请注明投标项目名称、包号、投标单位名称。

请投标单位按以下账户信息进行汇款：

账户名称：山东经贸职业学院

银行账号：377005080018000219658

开户银行：交通银行潍坊和平路支行

对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

2、发生下列情况之一的投标保证金不予退还：

A、投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标的；

B、投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改的；

C、投标人被通知中标后，不按中标通知书规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件和价格等签订合同的；

D、有串标等违法违规行为的；

E、采用虚假手段骗取中标的。

十、联系方式

报名电话：0536-2600183  王老师

咨询电话：0536-2600100  李老师

报名邮箱：2829157421@qq.com （报名需注明报名项目、单位名称、联系人姓名及电话）

联系地址：山东省潍坊市潍城区青年路2798号山东经贸职业学院