山东经贸职业学院工程合同

工 程 名 称： 配电室防盗门窗安装及新建排水沟工程

施 工 单 位：

施 工 工 期：

合同签订日期:

山东 • 潍坊

甲方：山东经贸职业学院

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程合作过程中的权利、义务和责任事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程内容：配电室安全隐患整改工程。

2、工程地点：山东经贸职业学院院内。

3、合同工期：2015年   月   日前完工。除不可抗力的自然因素外，不得延误，逾期每天扣总工程款的1%作为违约金。

二、合同价款及付款方式

1、乙方中标价为： 元（人民币大写： ）,中标单价见投标报价表。

2、付款方式：工程竣工且验收合格，按照发生工程量据实结算，付总款项的90%，余10%为质保金。保修期1年，1年后无质量问题付清余款。保修期内出现质量问题，乙方必须及时维修，否则扣除质量保修金，税金由乙方承担，验收不合格不付款。

三、工程施工内容及要求

（一）、	材料要求：

1、防盗窗采用304不锈钢型材，产品质量达到GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》标准。

2、防盗窗边框方管规格为：25×25mm，壁厚1mm；圆管规格为：Ф20mm，壁厚1mm。

3、钢质防盗门顶部预留玻璃窗，门框钢板厚度2mm，门面板1mm，门内填充硅酸铝岩棉（防火棉），加固件采用2mm厚钢板。

4、304不锈钢网，目数:14X14目，线径0.9。

5低压绝缘橡胶板：≤500V，5mm厚，1.0m宽，击穿电压≥3500V，击穿时间≥62s，国标HG2949-1997。

6、安装换气扇：直径60cm，含线路开关、墙上开孔及恢复

7、吸尘器：3.6KW，2台；2.0KW，2台。

8、配电室排水沟：所需设备及主要材料详见施工图纸。

9、空调型号：3p、5p。

（二）、	施工内容及要求：

1、防盗窗根据现场实际情况按要求施工，具体尺寸以实际测量为准。

2、防盗窗加工时横向方管与边框要求氩弧焊焊接，焊点进行精细抛光；圆管与方管采用冲孔穿管连接（边框为不通孔）。

3、防盗窗安装时采用膨胀螺栓固定连接，每边不少于3个锚固点；防盗窗边框与墙体间隙要求不大于5mm。

4、钢制防盗门现场安装即可，防盗门上方留置防盗玻璃窗。

5、防盗门门框与门扇的配合间隙、搭接宽度以及门扇的平面度应符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007要求。

6、防盗门门框和门面板表面采用静电喷塑处理。门上装闭门器、高质量防盗、防火锁，暗插销（固定门扇）和顺位器。

8、确定安装位置后，根据换气扇尺寸，按要求开孔。安装固定在预定位置，接好电源线，调试正常。

9、确定好安装位置后，坚持安全为重原则，空调安装时应对供电电源插座进行检查是否有效接地。

10、配电室排水沟：具体施工方法、所需设备及主要材料详见设计图纸。

11、施工过程严格按照学院要求及相关国家标准规范施工。

12、施工过程注意保护周围物品和设施，如若损坏学院其他设施，应由施工单位无偿复原，无法复原应照价赔偿。

13、施工完毕后做到工完场清，不允许建筑垃圾进入管道。场地清洁程度必须达到学院要求标准。

四、验收标准

1、工程具备隐藏条件或达到验收条件的部位，乙方应进行自检，并在隐蔽或验收前通知甲方验收。甲方验收不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收，因乙方原因致使未经过甲方验收而进行下一道工序者，甲方不予认可，乙方必须无条件返工。

2、按照设计、学院要求和（GB50300-2001）《建筑工程施工质量验收统一标准》、（GB50242-2002）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》验收。

五、 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权对工程的施工进行监督和管理。

2、甲方有权对材料、设备的质量进行监督检查，参与材料、设备的验收工作。

3、负责协调校内各方关系，提供施工场地，积极配合乙方工作。

（二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守甲方的管理制度，并接受甲方的监督与管理。积极配合甲方，使甲方的权利顺利实现。

2、乙方必须严格按照设计图纸及甲方要求，按规范与相关标准进行施工。

3、乙方负责工程的组织、施工、管理工作。

4、乙方负责施工区域公共设施的保护，施工过程中损坏的公共设施或学院其他设施应立即进行复原，对不能复原的按有关规定进行赔偿。

5、乙方必须管理好所属工作人员，服从甲方校园管理规定，因乙方工作人员违反校园管理规定而造成的损失，乙方承担全部责任。

六、安全责任

1、乙方应对其在施工现场的所有人员进行安全教育，并对他们的安全负责，对由此产生的人身伤害及财产损失问题，均由乙方承担全部责任。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按相应安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中出现的安全责任和因此发生的费用，由乙方完全承担。

七、不可抗力约定

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾。

2、当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气，五级以上地震等。

八、违约责任

1、如因乙方原因造成工程停工连续或累计超过5天，经甲方催告后仍未纠正的，视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同。

2、如因出现上述情形而解除合同的，乙方应按甲方通知的时间到施工现场与甲方确认已完成工程量并办理交接手续；乙方拒不到场确认的，甲方根据施工现场状况进行单方面确认并以此作为结算依据，由此产生的不利后果由乙方自行承担。

3、如乙方的施工（包括施工中验收和完工后验收）达不到合同约定及设计要求的质量标准，经整改后仍达不到合同及设计要求质量标准的，甲方不予结算。

4、本合同在履行过程中发生争议时由双方协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

九、本合同一式陆份，甲方持伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表签字：                     乙方代表签字：

年   月   日                      年   月   日